УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

Зимовниковского сельского поселения

08.11.2012 № 11 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального

образования «Зимовниковское

сельское поселение» Зимовниковского района,

Ростовской области на 2013-2015 гг

и на период до 2020 года»

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Зимовниковское  сельское поселение"

зимовниковского райна,

Ростовской области

на 2013-2015гг и на период до 2020 года.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"Зимовниковское  сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Зимовниковское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл. на 2013-2015гг и на период до 2020 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Зимовниковское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской области, разработанный в 2009г. ГАУ РО «Институт градостроительства». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Зимовниковского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Зимовниковского сельского поселения |
| Основные цели Программы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Основные задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015гг и на период до 2020 г. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2013 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2020 годы. |
| Структура Программы, основные направления и мероприятия | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Зимовниковское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл. на 2013-2015гг и на период до 2020 гг. |
| Исполнители Программы | организации на конкурсной основе |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой на очередной финансовый год. Объем средств необходимый для финансирования Программы, составляет 1565232 тыс. рублей, |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Зимовниковского сельского поселения |

Пояснительная записка к программе:

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательным разработка программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Зимовниковского  сельское поселение» на 2013 – 2015 и на период до 2020 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Зимовниковское  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Зимовниковского  сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Зимовниковского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной  Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Зимовниковского сельского поселения характеризуется недостаточным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность модернизации объектов.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводимой тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Кроме того планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг и обеспечить окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

- Социально-экономическая оценка

Население, трудовые ресурсы

Население Зимовниковского сельского поселения на 01.01.2009 г. составляет 19022 человек, в том числе в х. Донецкий - 134 чел., х. Ильичев - 189 чел., х. Майкопский – 321 чел. и п. Зимовники – 18378 чел.

По возрастной структуре  соотношение основных возрастных групп в Зимовниковском сельском поселении следующее:

- Соотношение основных возрастных групп Зимовниковского сельского поселения

| Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Дети до 15 лет | 4603 | 24,2 |
| Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | 11070 | 58,2 |
| Население старше трудоспособного возраста | 3349 | 17,6 |
| Итого: | 19022 | 100 |

Возрастная структура населения Зимовниковского сельского населения соответствует первому типу воспроизводства населения. Коэффициент демографической нагрузки равен 0,7, он примерно равен среднемировому показателю.

В поселении очень большей удельный вес безработных, что свидетельствует о кризисных явлениях в экономике.  Структура населения представлена на рисунке.

Рис. Структура населения Зимовниковского сельского поселения

На основе данных, полученных из администрации Зимовниковского сельского поселения, была построена диаграмма, отражающая структуру занятости населения поселения (рис. ).

Рис.  Структура занятости населения Зимовниковского сельского поселения, чел.

Санитарная очистка территорий

Санитарная очистка территории производится МУПП ЖКХ «Зимовниковский». Она занимается сбором и вывозом жидких и твердых отходов. Транспортные средства для перевозки ТБО – 4 единицы: 2 машины и 2 трактора. Вывоз производится на санкционированный полигон ТБО, в настоящее время заполненный на 99 %. Новый участок для размещения полигона ТБО выделен на смежной территории, расположенной в 6,6 км от ближайшей селитебной территории. Площадь выделяемого участка 20 га.

На территории всего сельского поселения не имеется ни заводов, ни станций по переработке мусора.  Канализации нет. Содержимое выгребов вывозится на полигон ТБО.

Механическая уборка поселка также осуществляется МУПП ЖКХ Зимовниковского сельского поселения.  Для этих целей предприятие имеет 8 единиц автотехники.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Зимовниковского сельского поселения на 01.01.09 составил всего - 360,2 тыс. м2, из них 354,8 находится в частной собственности. Структура жилищного фонда приведена на рисунке .

Рис. Структура жилищного фонда Зимовниковского сп, тыс. м2

Сведения о жилищном фонде за 2008 г.

Таблица

| Наименование показателей | № стр. | Общая площадь жилых помещений (всего), тыс. м 2 | В том числе |  | Число проживающих (тыс. чел.) | В т.ч. Спец фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилых домах (индивидуально определённых зданий) | В многоквартирных жилых домах |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилищный фонд всего в т.ч. в собственности частной из неё граждан юридических лиц государственной из неё принадлежащей на правах собственности субъектам РФ - городам федерального значения Москве и Санкт-Петербургу муниципальной другой из стр. 01 – всего в т.ч. по целям использования **) социал. использования специализированный из него служебные жилые помещения общежития индивидуальный коммерческого использования многоквартирные жилые дома, находящиеся в собственности государственной муниципальной (из стр. 02 по графе 1) | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 | 360,2 354,8 354,8 0,0 0,8 0,0 0,0 4.6 0,0 5,0 0,4 0,0 0,0 354,8 0,0 0,0 0,0 | 242,8 241,6 241,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 1.2 0,0 0,0 0,0 241,6 0,0 | 117,0 113,2 113,2 0,0 0,1 0,0 0,0 3,7 0,0 3.8 0,0 0,0 0,0 113,2 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат

Таблица

| Наименование показателей | № стр. | Число квартир жилых домов - всего (сумма 2-5 гр.) | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-комнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед. в том числе частных квартир общая площадь жилых помещений площадь квартиры (м2) Число перепланированных квартир за отчётный год (ед.) Число переустроенных квартир за отчётный год (ед.) Жилые дома (индивидуально-определённые здания) (ед.) Общая площадь жилых помещений в жилых домах (тыс. м2) Площадь дома (м2) | 17 18 19 19 а 20 21 22 23 23 а | 2337,0 2218,0 117,0 50,1 0,0 0,0 4746,0 242,8 51,2 | 210,0 188,0 6.1 29,0 0,0 0,0 454,0 13,4 29,5 | 832,0 777,0 35,7 42,9 0,0 0,0 1640,0 71,4 43,5 | 1120,0 1082,0 62,1 55,4 0,0 0,0 2198,0 115,4 52,5 | 175,0 171,0 13,1 74,9 0,0 0,0 454,0 42,6 93,8 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица

| Наименование показателей | № стр. | Всего | в том числе оборудованная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водо-проводом | в т.ч. централизованным | водоотведением (канализацией) | в т.ч. центра-лизованным | отоплением |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая площадь жилых помещений (тыс. м2) Число проживающих (тыс. чел.) Процент оборудования | 24 25 25 а | 360,2 0,0 0,0 | 170,7 0,0 47,4 | 125,5 0,0 73,5 | 125,5 0,0 34,8 | 0,4 0,0 0,3 | 359,9 0,0 99,9 |

| Наименование показателей | № стр. | Всего | в том числе оборудованная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водо-проводом | в т.ч. централизо-ванным | водоотведе-нием (канализацией) | в т.ч. центра-лизо-ванным | отоплением |
| А | Б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений (тыс. м2) Число проживающих (тыс. чел.) Процент оборудования | 241 251 251 а | 1,0 0,0 0,3 | 76,1 0,0 21,1 | 0,0 0,0 0,0 | 121,0 0,0 33,6 | 360,1 0,0 100,0 | 0,0 0,0 90,0 |

Справочно:

Таблица

| Наименование показателей | № стр. | Всего |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 1 |
| Из стр. 24 общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами (тыс. м2) Число проживающих на этой площади (тыс. чел.) Число многоквартирных жилых домов, оборудованных мусоропроводом – всего (ед.) в них количество мусоропроводов (всего) Число многоквартирных жилых домов, оборудованных лифтами - всего в них число лифтов (всего) в т.ч. пассажирских грузопассажирских | 26 27 28 29 30 31 32 33 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа представлено в таблице.

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа

Таблица

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число индивидуальных жилых домов | Число многоквартирных жилых домов |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |  |
| Каменные, кирпичные | 177,9 | 2009 | 574 |
| Смешанные | 2,4 | 6 | 16 |
| Деревянные | 10,9 | 158 | 1 |
| Прочие | 169 | 2573 | 8 |
| По годам возведения |  |  |  |
| До 1920 | 1,4 | 15 | 0 |
| 1921-1945 | 9,6 | 165 | 0 |
| 1946-1970 | 178,4 | 2429 | 226 |
| 1971-1995 | 136 | 1654 | 373 |
| После 1995 | 34,8 | 483 | 0 |
| По проценту износа: |  |  |  |
| От 0 до 30% | 176,6 | 2289 | 326 |
| От 31 до 65% | 177,1 | 2379 | 245 |
| От 66 до 70% | 6,1 | 78 | 27 |
| Свыше 70 % | 0,4 | 0 | 1 |

Ветхий фонд в поселении в многоквартирных жилых домах составил 100м2, а аварийный – 400 м2. Это 2 ветхих дома и 1 аварийный.

Инвестиционная привлекательность поселения

За 2005-2009 годы в Зимовниковском районе происходит значительный рост объема инвестиций в основной капитал.   За этот период величина капвложений выросла на 62,1 % (таблица ).

Основные показатели инвестиционной деятельности в Зимовниковском районе

Таблица

| Показатели | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 305,97 | 540,4 | 296,8 |
| в том числе крупных и средних | * | 230,4 | 454,3 | 224,6 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения | руб. | 8010 | 14184 | 7790 |
| Темп роста общего объема к предыду-щему году в действующих ценах | % | 123,8 | 176,6 | 54,9 |
| Индекс физического объема инвестиций в сопоставимых ценах в % к предыдуще-му году | * | 112,1 | 120,2 | 104,9 |

Рост объема инвестиций сопровождался высокими темпами роста в таких отраслях экономики района, как транспорт, образование (таблица).

##### Инвестиции в основной капитал по некоторым отраслям экономики в Зимовниковском районе (млн. руб.)

##### Таблица

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 5,6 | 0,3 |  |
| Сельское хозяйство | 118,4 | 90,1 | 135,0 |
| Строительство | 9,0 | 3,0 | 1,2 |
| Транспорт | 4,7 | 33,5 | 5,8 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,0 | 78,2 | 3,2 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 14,9 | 16,8 | 6,2 |
| Образование | 16,2 | 29,4 | 2,0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 6,5 | 69,4 | 65,6 |

Доля сельского хозяйства к общему объему в 2009 году по сравнению с 2005 годом по кругу крупных и средних предприятий выросла на 15,8 % и достигла 60,1 %.

Резкие скачки объемов в промышленности объясняются тем, что единственное крупное промышленное предприятие - ООО Зимовниковский мясокомбинат «Орион» - за счет собственных и заемных средств обновило изношенное технологическое оборудование и закончило строительство газопровода. В дальнейшем производить капитальные вложения не планирует.

Удельный вес коммунального хозяйства в общем объеме в течение трех лет изменялся неравномерно. Величина инвестиций в значительной мере зависит от объемов выделенных бюджетных средств. Так как в  поселке Зимовники и населенных пунктах района велась газификация, на эти цели направлены значительные средства из бюджета и внебюджетных источников.

Из общего объема инвестиций в основной капитал в 2006 году 41,6 % занимают вложения крупных и средних предприятий.

Возможность предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, строительства торговых объектов, размещения объектов мелкорозничной торговли и ярмарок на территории Зимовниковского сельского поселения предусматривается в зонах размещения общественно-деловых и торговых центров, на территориях, выделяемых под торговые павильоны в новой производственной зоне, а также – в зонах возможного размещения объектов КБО в кварталах жилой застройки (см. графическое приложение). Конкретизация участков, выделяемых под отдельные объекты осуществляется на последующих стадиях проектирования.

Структура инвестиций в основной капитал

по источникам финансирования (млн. руб.)

Таблица

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства предприятий | 124,6 | 178,2 | 133,8 |
| Привлеченные средства | 105,8 | 276,1 | 90,8 |
| из них: кредиты банков |  |  | 0,5 |
| Бюджетные средства | 91,2 | 249,1 | 89,8 |
| в том числе: из федерального бюджета | 23,4 | 68,1 | 68,3 |
| областного бюджета | 8,7 | 123,1 | 13,2 |
| местного бюджета | 59,1 | 57,9 | 8,3 |
| Средства внебюджетных фондов |  | 0,6 | 0,5 |
| Прочие | 14,6 | 20,5 |  |

Основной источник финансирования инвестиций - это собственные средства предприятий, доля которых в 2009 году составит 59,6 % общего объема вложений крупных и средних предприятий района (таблица ).

В структуре привлеченных средств большую часть занимают бюджетные ресурсы. Они выделялись на строительство газопровода, проведение реконструкции водозабора в п. Зимовники, строительство пешеходных дорожек, благоустройство населенных пунктов, приобретение оборудования для учреждений здравоохранения, образования, культуры, коммунального хозяйства, федерального казначейства, инспекции по налогам и сборам и др.

Жилищное строительство ведется в основном индивидуальными застройщиками. Так в 2013 году планируется ввести 2950 кв. м общей площади жилья или 101,6 % к уровню прошлого года. При этом 100 % площадей приходится на индивидуальных застройщиков.

- Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории и градостроительный анализ выполняется с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий. В процессе оценки проанализированы ресурсные, экологические и планировочные факторы.

Комплексная оценка территории Зимовниковского сельского поселения - результат сопоставления многих условий и факторов: установления планировочных и эколого-средовых ограничений и их систематизации по приоритетам с определением пригодности территорий для того или иного вида градостроительного освоения и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития;

- территории ограничения строительства по условиям рельефа;

- территории зон с особыми условиями использования;

- территории ограниченного градостроительного развития.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:  санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, санитарно-технических сооружений, СЗЗ и охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач (ЛЭП)), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, СЗЗ и территориальные разрывы от автомобильных дорог и т.д.

На территории сельского поселения выделены следующие проблемные ситуации:

- наличие   производственных   предприятий – объектов негативного воздействия – вблизи жилой застройки и несоблюдение размера СЗЗ от производственных зон;

- наличие селитебных территорий в санитарно-защитной зоне кладбищ;

- наличие производственных и селитебных территорий в водоохраной зоне р. Малая Куберле;

- размещение жилых территорий вблизи автомагистралей и железной дороги,    являющихся источником шумового дискомфорта и загрязнения атмосферного воздуха;

- отсутствие централизованной канализации и канализационных  очистных сооружений.

Комплексная экологическая оценка территории показывает:

- экологическая ситуация Зимовниковского сельского поселения оценивается как относительно благоприятная по ряду основных показателей (воздух, почвы, геофизические факторы);

- причиной неблагоприятной экологической ситуации является загрязнение  окружающей среды, связанное с деятельностью предприятий и эксплуатацией транспортных средств, а также ввиду риска затопления территории п. Зимовники паводковыми водами 1 % обеспеченности;

Данное положение определяет необходимость приоритетного решения экологических проблем.

Значительные площади  территории населенных пунктов имеют режим ограничений градостроительной деятельности по факторам санитарно-защитных зон, охранных коридоров, водоохранных зон и пр.

Расчет перспективной численности населения

Численность населения на расчетный срок служит основой для определения размеров селитебной территории, объемов жилищного и общественного строительства. Уже несколько лет подряд рост численности населения Зимовников характеризуется положительной динамикой, за счет механического его прироста. Естественный прирост составил менее -0,03% в год и в перспективе, рассматриваемой генеральным планом можно ожидать переход его в положительные значения, что на фоне острого демографического кризиса в стране является благоприятным показателем. При рассмотрении демографической ситуации в поселении и прогнозировании ее изменения во времени, расчетная численность населения была принята следующая:

- 19270 человек на I очередь;

- 20940 на расчетный срок.

В основном увеличение численности населения прогнозируется за счет механического его прироста. Численность населения по населенным пунктам приведена в таблице.

Численность населения в населенных пунктах поселения

Таблица

| № п/п | Населённый пункт | Существующее население | Население на I очередь, чел. | Население на расчётный срок, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимовниковское с.п. | 19022 | 19270 | 20940 |
| 2 | п. Зимовники | 18378 | 18700 | 20500 |
| 3 | х. Майкопский | 321 | 300 | 260 |
| 4 | х. Ильичёв | 189 | 155 | 100 |
| 5 | х. Донецкий | 134 | 115 | 80 |

Изменения в структуре занятости населения прогнозируется на основе планов по строительству 2 крупных производственных объектов: мясокомбината и кирпичного завода, а также восстановления хлебозавода. Строительство этих объектов приведет к увеличению занятых и в сфере обслуживания, торговли и строительства.

- Перспективная занятость населения по основным отраслям хозяйства

Таблица

| № п/п | Отрасли хозяйства | На первую очередь |  | На расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число работающих |  | Число работающих |  |
|  |  | человек | %* | человек | %* |
| 1 | Промышленность | 548 | 4,9 | 871 | 7,3 |
| 2 | Сельское хозяйство | 648 | 5,8 | 895 | 7,5 |
| 3 | Строительство | 201 | 1,8 | 382 | 3,2 |
| 4 | Сфера услуг | 3476 | 31,1 | 4010 | 33,6 |
| 5 | Другие сферы | 1498 | 13,4 | 1480 | 12,4 |
|  | Итого | 6371 | 57 | 7638 | 64 |

* - в процентах от населения в трудоспособном возрасте.

Жилищный фонд: расчет территорий нового строительства

Жилищный фонд Зимовниковского сельского поселения на 01.01.09 составил всего - 360,2 тыс. м2, из них 354,8 находится в частной собственности. Структура жилищного фонда приведена на рисунке

Рис. Структура жилищного фонда Зимовниковского сп, тыс. м2

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа представлено в таблице.

Таблица

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число индивидуальных жилых домов | Число многоквартирных жилых домов |
| --- | --- | --- | --- |
| - По материалу стен: |  |  |  |
| Каменные, кирпичные | 177,9 | 2009 | 574 |
| Смешанные | 2,4 | 6 | 16 |
| Деревянные | 10,9 | 158 | 1 |
| Прочие | 169 | 2573 | 8 |
| - По годам возведения |  |  |  |
| До 1920 | 1,4 | 15 | 0 |
| 1921-1945 | 9,6 | 165 | 0 |
| 1946-1970 | 178,4 | 2429 | 226 |
| 1971-1995 | 136 | 1654 | 373 |
| После 1995 | 34,8 | 483 | 0 |
| - По проценту износа: |  |  |  |
| От 0 до 30% | 176,6 | 2289 | 326 |
| От 31 до 65% | 177,1 | 2379 | 245 |
| От 66 до 70% | 6,1 | 78 | 27 |
| Свыше 70 % | 0,4 | 0 | 1 |

Ветхий фонд в поселении в многоквартирных жилых домах составил 100м2, а аварийный - 400м2.

При расчете территории нового строительства была принята жилищная обеспеченность на 1-ю очередь 23 м2/чел. и на расчетный срок - 30м2/чел.  Плотность населения принята 40 чел/га. Расчетные показатели близки к нормативным по городским поселения, т.к. по численности населения п. Зимовники вплотную приблизился к значениям городского поселения. Таким образом потребность в жилищном фонде в расчете на всех жителей п. Зимовники составит:

Необходимый жилой фонд и селитебная территория в п. Зимовники

Таблица

| Показатели | Сущ. полож. | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 18378 | 18700 | 20500 |
| Обеспеченность жилищной площадью, м2/чел. | 19,3 | 23 | 30 |
| Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 348,4 | 430,1 | 615 |
| Плотность населения, чел/га | 40 | 40 | 40 |
| Селитебная территория всего, га | 460 | 467,5 | 512,5 |
| Плотность жилого фонда, м2/га | 757 | 920 | 1200 |

Для территорий нового строительства для переселяемой части населения и вновь образуемого населения в п. Зимовники потребуется

Таблица

| Показатели | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Новые жители + переселенцы, чел. | 322+294 = 616 | 2122 + 1180 = 3302 |
| Обеспеченность жилищной площадью, м2/чел | 23 | 30 |
| Новый жилой фонд, тыс. м2 | 14,2 | 99 |
| Плотность населения, чел/га | 40 | 40 |
| Новая селитебная территория, га | 15,4 | 82,5 |
| Плотность жилого фонда м2/га | 916 | 1200 |

Убыль жилищного фонда на первую очередь составит  5,7 тыс. м2 на расчетный срок - 22,8 тыс. м2 при освобождении от застройки водоохранных и санитарно-защитных зон.

Расчет жилищного фонда и селитебных территорий по другим населенным пунктам приведен в таблицах

Необходимый жилой фонд и селитебная территория в х. Майкопский

Таблица

| Показатели | Сущ. полож. | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 321 | 300 | 260 |
| Обеспеченность жилой площадью, м2/чел. | 19 | 20,3 | 23,5 |
| Жилой фонд всего, тыс. м2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Плотность населения, чел/га | 21 | 24 | 24 |
| Селитебная территория всего, га | 15,2 | 12,5 | 10,8 |
| Плотность жилого фонда м2/га | 401 | 488 | 566 |

Новой жилищной застройки в населенном пункте не планируется, т.к. численность его населения имеет тенденцию к снижению, а реальной возможности резко улучшить свои жилищные условия у существующего населения нет, в связи с низким уровнем доходов и высокой стоимости строительных материалов.

Необходимый жилой фонд и селитебная территория в х. Ильичев

Таблица

| Показатели | Сущ. полож. | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 189 | 155 | 100 |
| Обеспеченность жилой площадью, м2/чел. | 19 | 23 | 30 |
| Жилой фонд всего, тыс. м2 | 3,6 | 3,6 | 3 |
| Плотность населения, чел/га | 29 | 24 | 24 |
| Селитебная территория всего, га | 6,6 | 6,4 | 4,1 |
| Плотность жилого фонда м2/га | 545 | 562 | 732 |

Убыль жилищного фонда на расчетный срок составит 600м2, в связи с сокращением численности населения.

Необходимый жилой фонд и селитебная территория в х. Донецкий

Таблица

| Показатели | Сущ. полож. | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 134 | 115 | 80 |
| Обеспеченность жилой площадью, м2/чел. | 18,6 | 23 | 30 |
| Жилой фонд всего, тыс. м2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Плотность населения, чел/га | 25 | 24 | 24 |
| Селитебная территория всего, га | 5,3 | 4,8 | 3,3 |
| Плотность жилого фонда м2/га | 472 | 521 | 727 |

Убыль жилищного фонда на расчетный срок составит 100 м2, в связи с сокращением численности населения и ликвидацией ветхого жилья.

Водоснабжение

Существующее  состояние

Источником водоснабжения п. Зимовники  является  Ергенинский артезианский бассейн, где основным водоносным горизонтом, пригодным для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, является Ергенинский водоносный горизонт. Площадка Зимовниковского группового водозабора расположена в восточной части площади Амтинского участка развития пресных подземных вод в 11 километрах к западу от поселка, вблизи х. Лагунный. Эксплуатационные запасы подземных вод по категории С2 составляют 7,4 тыс.м3/сут и утверждены протоколом №6 от 28.03.2006 года.  В процессе эксплуатации водозабора минерализация подземных вод уменьшилась с 1,1-1,4 г/м3 до 0,8-0,9 г/м3. Лицензия  ВЭ №01555 серия РСТ  на право пользования недрами выдана МУПП ЖКХ Зимовниковского сельского поселения. Срок окончания действия лицензии 31 марта 2011 года. Согласно п.4.2 лицензии, разрешенный (предельно-допустимый) водоотбор подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения не должен превышать 4,1 тыс.м3/сут (1,5 млн.м3/год), в том числе для водоснабжения населения – 3,523 тыс.м3/сут (1,2899 млн.м3/год), для водоснабжения предприятий – 0,577 тыс.м3сут (0,2011 млн.м3/год).

На территории водозабора расположены 15 артезианских скважин, глубиной 50-120 м, насосная станция I подъема и резервуары воды емкостью 2х 250 м3.  Проектная производительность водозаборных сооружений составляет 4100 м3/сут.  В скважинах установлены насосы ЭЦВ6-16-110, производительностью 137 м3/сут.  Насосная станция  I подъема реконструирована в 2005 году, техническое состояние хорошее.  Водоснабжение п.Зимовники осуществляется по следующей схеме: вода от насосной станции I подъема, по  3-м водоводам Ду300, подается в резервуары запаса воды емкостью 2х500м3, расположенные на площадке  водопроводных сооружений в западной части поселка. В резервуарах производится  обеззараживание воды гипохлоритом натрия, раствор которого подается в них от  электролизной установки, расположенной на площадке водопроводных сооружений. После обеззараживания, вода насосной станцией  II подъема, подается в водопроводные сети поселка.  В восточной части поселка расположена площадка водопроводных сооружений в составе насосной станции III подъема и резервуаров запаса воды емкостью 2х1000 м3. Насосная станция служит для поддержания требуемой величины  напора воды в водопроводной системе поселка.

Водоснабжение военного городка осуществляется от артезианской скважины, расположенной  вблизи х. Грушевка на расстоянии 7,5 км от п.Зимовники. Производительность артезианского насоса – 120 м3/сут. Вода по водоводу Ду100 мм подается в водонапорную башню, расположенную на территории военного городка, откуда поступает в  водопроводные сети. Водопроводные сети военного городка закольцованы с водопроводными сетями поселка.

Общая протяженность водопроводных сетей в п.Зимовники составляет порядка 228,5 км, в том числе:

- водопроводные сети поселка – 210 км,

- водоводы – 18,2 км.

Водопроводные сети и сооружения  имеют значительный процент износа, в связи с чем требуется  замена  примерно  180 км  магистральных и уличных сетей.  Необходима  перекладка  двух ниток водовода, подающих воду от водозаборов  в  х.Лагунный  на водопроводные сооружения II подъема в п.Зимовники и водовода, подающего воду  от водозабора в х.Грушевка на водонапорную башню системы водопровода  военного городка.  Необходимо предусмотреть строительство новых резервуаров 2х500 на площадке насосной станции II подъема, взамен существующих.  Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных сетей и резервуаров  приводит к значительным потерям воды при транспортировке и хранении, которые в годовом исчислении составляют  порядка 35% от общего объема поднятой насосными станциями воды.

Водоснабжение хуторов Майкопский и Ильичев осуществляется из артезианских скважин глубиной 70 м. В скважинах  установлены артезианские насосы ЭЦВ6-16-80 и ЭЦВ6-16-110. Скважины построены в 1999 году и находятся в удовлетворительном состоянии.  Из скважин вода подается в водонапорные башни, откуда поступает в водопроводные сети хуторов. Протяженность водопроводных сетей составляет порядка 6,7 км,  в том числе:

- х. Майкопский – 5,0 км;

- х. Ильичев – 1,7 км.

Водопроводные сети  находятся в изношенном состоянии и полностью подлежат перекладке, водонапорные башни также подлежат замене.

Водоснабжение х.Донецкий осуществляется за счет привозной воды. Ранее водоснабжение хутора водой осуществлялось от артезианской  скважины, однако в настоящее время артезианская скважина не работает, водонаборная башня требует замены.

Согласно форме  № 2-ТП (Водхоз) за 2008 г., предоставленной МУПП ЖКХ Зимовниковского  сельского поселения,  система водоснабжения поселения характеризуются годовыми показателями, представленными в таблице.

Таблица

| п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лимит забора воды | тыс. м3 | 1500,0 |  |
| 2 | Забрано воды всего за год | « | 730,0 |  |
| 3 | Использовано воды, всего в том числе: хозяйственно-питьевые нужды производственные нужды | « « « | 477,0 432,0 45,0 |  |
| 4 | Утечка и неучтенный расход воды | « | 253,0 |  |
| 5 | Количество дней работы водопроводной системы | дней | 365 |  |

Исходя из приведенных данных видно, что удельное фактическое среднесуточное водопотребление на одного жителя в Зимовниковском сельском поселении составляет порядка 69 литров,  в том числе непосредственно на хозяйственно-питьевые нужды населения – 62 литра.

Как видно из указанного выше, существующая система водоснабжения Зимовниковского сельского поселения требует технического перевооружения и реконструкции в целях снижения потерь воды, повышения эффективности работы сетей и сооружений для обеспечения населения водой в объемах, соответствующим установленным нормативным требованиям.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана прогнозируется  увеличение  численности населения и строительство  нового благоустроенного жилья.  Для определения ориентировочного суточного расхода воды,  принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя равным 160 л  (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*).  Учитывая отсутствие сведений об объемах увеличения промышленного производства, объем водопотребления на производственные нужды увеличен на 20%. на расчетный срок.  Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в таблице.

Таблица

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя л/сут | Численность населения, чел | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив | Производственные нужды | Неучтен-ные расходы 10% | Всего м3/сут |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зимовники | 160,70 | 18700 | 2992.0 | 1309,0 | 135,0 | 299,0 | 4735,0 |
| х. Майкопский | « | 300 | 48,0 | 21,0 | - | 5,0 | 74,0 |
| х. Ильичев | « | 155 | 25,0 | 11,0 | - | 3,0 | 39,0 |
| х. Донецкий | « | 115 | 19,0 | 8,0 | - | 2,0 | 29,0 |
| Итого по сельскому поселению: |  | 19270 | 3084,0 | 1349,0 | 135,0 | 309,0 | 4877,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зимовники | 160,70 | 20500 | 3280,0 | 1435,0 | 148,0 | 328,0 | 5191,0 |
| х. Майкопский | « | 260 | 42,0 | 18,0 | - | 4,0 | 64,0 |
| х. Ильичев | « | 100 | 16,0 | 7,0 | - | 2,0 | 25,0 |
| х. Донецкий | « | 80 | 13,0 | 6,0 | - | 1,0 | 20,0 |
| Итого по поселению: |  | 20940 | 3351,0 | 1466,0 | 148,0 | 335,0 | 5300,0 |

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на нужды населения и промпредприятий предлагается выполнить следующие мероприятия по модернизации  существующей системы водоснабжения сельского поселения:  выполнить строительство новых артезианских скважин вблизи  площадки существующего водозабора, выполнить реконструкцию насосных станций с заменой насосного оборудования и строительство дополнительных резервуаров запаса воды, выполнить перекладку водопроводных сетей, имеющих большой процент износа.  Разработка проектов реконструкции систем водоснабжения поселения  должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.  При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

Водоотведение

Существующее  состояние

Организованная система отвода канализационных стоков на территории поселения отсутствует. Канализационные стоки из дворовых выгребов вывозятся ассенизационными машинами в места для сбора жидких отходов. Согласно формы  №2-ТП(Водхоз) за 2008г.,  объем вывозимых стоков составляет 22 тыс.м3.  Сети дождевой канализации на территории поселения отсутствует. Поверхностный водоотвод осуществляется по дорожным покрытиям улиц с последующим выпуском на рельеф.

Проектные предложения

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84,  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.  Учитывая отсутствие сведений об объемах увеличения промышленного производства, объем водоотведения  производственных сточных вод принят равным объему водопотребления.  Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в  таблице.

Таблица

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водоотведения на одного жителя л/сут | Численность населения, чел. | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-бытовые стоки | Производственные стоки | Неучтен-ные расходы 10% | Всего м3/сут |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| п. Зимовники | 160 | 18700 | 2992.0 | 135,0 | 299,0 | 3426,0 |
| х.Майкопский | « | 300 | 48,0 | - | 5,0 | 53,0 |
| х.Ильичев | « | 155 | 25,0 | - | 3,0 | 28,0 |
| х.Донецкий | « | 115 | 19,0 | - | 2,0 | 21 |
| Итого по Зимовниковскому сельскому поселению: |  | 19270 | 3084,0 | 135,0 | 309,0 | 3528,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| п.Зимовники | 160 | 20500 | 3280,0 | 148,0 | 328,0 | 3756,0 |
| х.Майкопский | « | 260 | 42,0 | - | 4,0 | 46,0 |
| х.Ильичев | « | 100 | 16,0 | - | 2,0 | 18,0 |
| х.Донецкий | « | 80 | 13,0 | - | 1,0 | 14,0 |
| Итого по поселению: |  | 20940 | 3351,0 | 148,0 | 335,0 | 3834,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки п. Зимовники, проектом генерального плана предлагается построить сети хозяйственно-бытовой  канализации с очисткой сточных вод на очистных сооружениях канализации (ОСК). Учитывая,  что поселок  разделен  железнодорожными путями на два бассейна канализования, а также принимая во внимание особенности рельефа, канализование поселка  предлагается выполнить по следующей схеме: отвод канализационных стоков от жилой  застройки юго-восточной части поселка выполнить по самотечным трубопроводам в юго-западном направлении. Сборный канализационный коллектор предлагается проложить по ул. Макар- чука. Основные внутриквартальные сети предлагается проложить по переулкам  Спортивному, Стрелковой Дивизии, Центральному, Крестьянскому, Школьному, с подключением их в сборный коллектор. На пересечении ул. Савина и пер. Крестьянского предлагается построить канализационную насосную станцию (КНС),  в которую будут направлены стоки из сборного коллектора,  а так же стоки от жилой застройки  юго-западной части поселка. От КНС стоки, по напорному коллектору, предлагается направить в коллектор северо-восточной части поселка.  На пересечении  ул. Железнодорожной и пер. Мостового в месте подключения напорного трубопровода в самотечный коллектор необходимо выполнить колодец-гаситель напора. Коллектор предлагается проложить по пер. Мостовому, ул. Элеваторной, ул. Совхозной, пер. Горобцова и ул. Дружбы.   Для уменьшения глубины заложения коллектора по его трассе предлагается строительство КНС, количество которых будет определено на последующих стадиях проектирования.  В районе пересечения  ул. Дружбы  и пер. Бригадный  предлагается построить ГКНС, стоки от которой по напорному трубопроводу следует направить на ОСК. Загрязненные производственные стоки предприятий перед сбросом в канализационные сети поселка должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях, размещаемых на территориях предприятий.  В местах прокладки трубопроводов через р. Куберле  на напорных трубопроводах должны быть выполнены  дюкеры.  Прокладка трубопроводов под железнодорожным полотном должна быть выполнена закрытым способом. На I очередь предлагается строительство сетей и сооружений канализации  в юго-восточной и северо-западной  частях поселка, канализование остальной части поселка предлагается завершить в расчетный срок.

Очистные сооружения предлагается разместить за территорией поселка с северо-восточной стороны, с учетом розы ветров. Проектом генерального плана рекомендуется применение компактных блочных очистных станций, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных зданиях, что позволяет значительно уменьшать площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. В качестве примера можно привести комплексы биологической очистки сточных вод и обработки осадка, производимые ООО «Акватрат» (г. Ростов-на-Дону). На площадке размером 12х24м размещается комплекс производительностью до 730 м3/сут. Учитывая расход стоков, подаваемых на очистку, количество модульных зданий  должно быть не менее 5.  Технология очистки, состав сооружений ОСК  уточняются  на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку. Очищенные стоки предлагается отводить в реку М. Куберле.  Место  сброса  очищенных сточных вод необходимо согласовать с природоохранными органами  и органами санитарно-эпидемиологического  надзора.

В  хуторах  Майкопский, Ильичев и Донецкий предлагается построить канализационные сети  в основном для административных зданий, детских садов, домов культуры.  Отвод  канализационных стоков предлагается осуществить  на локальные очистные сооружения биологической очистки, размещаемые в каждом из населенных пунктов, Технология очистки и состав оборудования очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования в зависимости  от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени их очистки и местных условий. Канализование  хуторов предлагается осуществить на расчетный срок.

Электроснабжение

Существующее  состояние

Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории Зимовниковского сельского  поселения являются ПС 110/10 кВ «Василевская» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго» и ПС 220/110/10 кВ «Зимовники» ОАО «ФСК ЕЭС»,  основные технические характеристики которых приведены в таблице.

Таблица

| Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторов, кВА | Населенные пункты, питающиеся от подстанций | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Зимовники» | 220/110/10 | Т1 -63000 Т2 -63000 | п. Зимовники, хутора Ковалевский, Красный Октябрь, Амта, Грушевка, Николаевский, Ленинс-кий, Лагунный, Майкопский, Донецкий | Фактическая нагрузка ПС составляет порядка 30% |
| «Василевская» | 110/10 | Т1 - 10000 | п. Зимовники, х. Ильичев | Фактическая нагрузка ПС составляет порядка 20% |

В настоящее время установленная мощность трансформаторов на питающих подстанциях достаточна  для  покрытия  существующих электрических нагрузок  поселения.  На подстанциях  имеется значительный резерв свободной мощности.

От питающих подстанций, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. На территории поселения размещено около 70 ТП, принадлежащих ОАО «Донэнерго». Оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

По информации полученной от ООО «Донэнергосбыт», годовое потребление электрической энергии в поселении  составляет 23,63 млн. кВт час, в том числе 13,66 млн. кВт час – на производственные нужды.

Проектные предложения

Для предварительного определения электрических нагрузок на шинах 10 кВ центров  питания  на расчетные периоды реализации генерального плана использованы укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки (табл.. РД 43.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.).  Удельная расчетная нагрузка учитывает нагрузки  жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения. Результаты расчетов представлены в таблице .

Таблица

| №№п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) |  |  | Показатель удельной расчетной нагрузки кВт/чел | Планируемая электрическая нагрузка (кВт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь |  | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
|  | п. Зимовники |  | 18700 | 20500 | 0,41 | 7677,0 | 8405,0 |
| 2 | х. Майкопский | 300 |  | 260 | « | 123,0 | 107,0 |
| 3 | х. Ильичев | 155 |  | 100 | « | 64,0 | 41,0 |
| 4 | х. Донецкий | 115 |  | 80 | « | 47,0 | 33,0 |
| Итого по поселению: |  | 19270 |  | 20940 |  | 7900,0 | 8585,0 |
| Итого по поселению с учетом К=1,3 для промышленных потребителей: |  |  |  |  |  | 10203,0 | 11106,0 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях.                 В связи с предполагаемым увеличением численности населения и размещением новых объектов жилищного и общественного назначения  предусматривается  развитие сетей 10 кВ с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Все  новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов  при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.   Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном  исполнении. Управление освещением – дистанционное, из центрального диспетчерского пульта, и автоматическое, с использованием каскадных схем управления.  В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.   В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Теплоснабжение

Существующее состояние

Централизованная система теплоснабжения в поселении отсутствует. Теплоснабжение жилых домов осуществляется от квартирных газовых теплогенераторов, теплоснабжение домов культуры, школ и детских садов и других объектов теплоснабжения   осуществляется от автономных газовых котельных.

Проектные предложения

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы теплоснабжения поселения. В связи с предполагаемым увеличением численности населения и размещением новых объектов жилищного и общественного назначения, теплоснабжение предлагается осуществить  от квартирных газовых теплогенераторов и от автономных газовых котельных социально-значимых объектов (блочно-модульных, отдельно стоящих, пристроенных). Предусматривается также реконструкция существующих котельных. Разработка проектов систем теплоснабжения жилой застройки должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Газоснабжение

Существующее состояние

Источником  газоснабжения  Зимовниковского сельского  поселения является АГРС «Зимовники», расположенная на въезде в п. Зимовники с северо-восточной  стороны поселка.  Подача газа на  АГРС производится  по газопроводу-отводу   от  магистрального газопровода  «Починки-Изобильный-ССПХГ» диаметром 1420 мм,  рабочим давлением газа 7,4 МПа.  Подача газа  от  АГРС  на  ГГРП №1,2,  расположенные в п.Зимовники,  осуществляется  по газопроводу высокого давления I категории диаметром 300 мм. Газораспределительные сети поселка  представляет собой трехступенчатую систему газопроводов  высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей.  Протяженность газовых сетей поселка составляет 170 км, в том числе высокого давления – 1,87 км. Степень газификации поселка составляет 73%.   Хутора Майкопский, Ильичев и Донецкий не газифицированы.  Газификация этих хуторов предусмотрена «Схемой газоснабжения Ростовской области», разработанной ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.

Проектные предложения

На стадии разработки генерального плана, для определения объемов потребления газа для нужд  пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления,  использованы укрупненные показатели.  Для расчета принято следующее:

-  укрупненный показатель потребления газа для  пищеприготовления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей  на 1 человека принят 300 м3/год (п.п. 3.12. СП 42-101-2003);

-  укрупненный  показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади принят согласно прил. 2 СНиП 2.04.07-86*.

Потребность в природном газе по Зимовниковскому сельскому поселению  определена  «Схемой газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.).  Параметры максимальной расчетной потребности в природном газе, определенные в Схеме, приведены в таблице .

Таблица

| Газоснабжаемое население | Годовые расходы, тыс.м3 |  |  |  |  | Максимальные часовые расходы, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. и ком.быт. нужды | Отопление | с/х нужды | пром. нужды и энергетика | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | пром. нужды и энергетика | итого |
| п. Зимовники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18675 | 4709,3 | 20091,5 | - | 17360,6 | 42161,4 | 2614,0 | 10458,0 | - | 5787,0 | 18859,0 |
| х. Майкопский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 79,2 | 337,8 | 91,9 | - | 708,9 | 44,0 | 176,0 | 146,0 | - | 366,0 |
| х. Ильичев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 60,0 | 256,1 | - | - | 316,1 | 33,0 | 133,0 | - | - | 166,0 |
| х. Донецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 40,3 | 172,1 | - | - | 212,4 | 22,0 | 89,0 | - | - | 111,0 |

Итого по поселению: 43398,8 тыс. м3/год, 19502,0 м3/час.

Расчет потребления газа, на стадии разработки генерального плана, выполнен на прогнозируемый  прирост численности населения, пользующегося газом и увеличение  площадей жилищного фонда в сравнении с данными, приведенными в Схеме  ОАО «ГипроНИИгаз».  Показатели прироста  численности  населения и увеличения площади жилищного фонда приведены в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование населенного пункта | Показатели, принятые в расчетах ОАО «Гипрониигаз» |  | Прирост численности населения, чел. |  | Увеличение площади жилищного фонда, тыс.м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Площадь жилищного фонда, тыс.м2 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | п. Зимовники | 18675 | 348,0 | 25 | 1825 | 82,0 | 267,0 |
| 2 | х. Майкопский | 314 | 6,1 | - | - | 0,8 | 1,7 |
| 3 | х. Ильичев | 238 | 3,56 | - | - | - | - |
| 4 | х. Донецкий | 160 | 2,5 | - | - | - | - |
| Итого по поселению: |  | 19387 | 360,16 | 25 | 1825 | 82,08 | 268,7 |

Годовое потребление газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей  определено по укрупненному показателю и приведено в таблице .

Таблица

| Наименование населенного пункта | Прирост численности населения (чел.) |  | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. | Потребление газа (м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iочередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| п. Зимовники | 25 | 1825 | 300 | 7500 | 547500 |

Максимальный часовой  расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1)  СП 42-101-2003):

Qhd = Khmax Х Qy,

где   Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2  СП 42-101-2003 в зависимости от общей численности  населения, пользующегося газом,

Qy  -  годовой расход газа, м3/год,

Результаты расчетов максимального часового расхода газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение приведены в таблице .

Таблица

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | Khmax | Qhd, м3/час | Khmax | Qhd, м3/час |
| п. Зимовники | 18700 | 20500 | 1/2290 | 4,0 | 1/2300 | 238,0 |

Часовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Qomax = qoА(1+k1)10-3К2  Гкал/час,

qo  - укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт  на 1м2 площади помещений, зависящий от расчетной температуры наружного воздуха и времени постройки здания,

А   -  общая площадь жилых помещений, тыс. м2,

k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных                           зданий ( при отсутствии данных принимается 0,15),

К2  -   0,8598 коэффициент перевода  теплового потока из МВт в Гкал/час.

Планируемый часовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Gо.час = Qomax 106/ Qрн ή  м3/час,

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

Результаты расчетов  часового расхода  тепла и газа на отопление жилых и общественных зданий приведены в таблице .

Таблица

| №п/п | Наименование населенного пункта | Этажность жилой застройки | Увеличение общей площади жилых помещений, А тыс. м2 |  | qo | Qоmax Гкал/час |  | Gо.час м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | п. Зимовники | 1-2 | 82,0 | 267,0 | 71 | 13,86 | 45,14 | 1910,0 | 6221,0 |
| 2 | х. Майкопский | 1-2 | 0,8 | 1,7 | 71 | 0,14 | 0,29 | 20,0 | 41,0 |
| Итого по поселению: |  |  | 82,8 | 268,7 |  | 14,0 | 45,43 | 1930,0 | 6262,0 |

Часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий ориентировочно составит:

Qvmax= k1k2qoАk310-3  Гкал/час,

qo  -  укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт на 1 м2 площади помещений,  зависящий от расчетной температуры наружного воздуха и времени постройки здания,

А   -  общая площадь жилых помещений, тыс.м2,

k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий ( при отсутствии данных принимается 0,15),

k2  -  коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий ( при отсутствии данных принимается 0,4),

k3  -  0,8598 коэффициент перевода  теплового потока из МВт в Гкал/час.

Планируемый часовой расход газа на вентиляцию общественных зданий ориентировочно составит:

Gv.час  = Q v max 106/ Q рн ή  м3/час,

Q рн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

Результаты расчета часового расхода тепла и газа на вентиляцию общественных зданий приведены в таблице .

Таблица

| № п/п | Наименование населенного пункта | Этажность жилой застройки | Увеличение общей площади жилых помещений, А тыс. м2 |  | qo | Qоmax Гкал/час |  | Gо.час м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | п. Зимовники | 1-2 | 82,0 | 267,0 | 71 | 0,72 | 2,35 | 99,0 | 324,0 |
| 2 | х. Майкопский | 1-2 | 0,8 | 1,7 | 71 | 0,01 | 0,02 | 2,0 | 4,0 |
| Итого по поселению: |  |  | 82,8 | 268,7 |  | 0,73 | 2,37 | 101,0 | 328,0 |

Планируемое суммарное увеличение часового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции зданий поселения составит:

ΣGчас =  Q hd +   Gо.час + Gv.час  м3/час,

ΣGчас   - I очередь – 4,0 + 1930,0 + 101,0 = 2035,0 м3/час,

- Расчетный срок – 238,0 + 6262,0 + 328,0 = 6828,0 м3/час,

Планируемое годовое  увеличение расхода тепла на нужды отопления вентиляции (Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети) ориентировочно составит:

Qгод ов = Qср ов  n0  Гкал/год,

n0  -  продолжительность отопительного периода 4104 часов

Qср ов  = Qов max х (tв.р – tср.он)/( tв.р- tн.о)   Гкал/час,

Qов max – максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции составляет:

I очередь        - 14,0 + 0,73 = 14,73 Гкал/час,

Расчетный срок – 45,43 + 2,37 = 47,8 Гкал/час.

tв.р        -  температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 200с            ( табл.1  ГОСТ 30494-96),

tср.он    - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная – 1,70с (табл. СНиП 23-01-99),

tн.о          - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, равная – 240с.

Qср ов составляет:

I очередь             -  14,73 х (20 +1,7)/(20+24) = 7,26 Гкал/час,

Расчетный срок   - 47,8 х (20 +1,7)/(20+24) = 23,56 Гкал/час,

Qгод ов составляет:

I очередь             -  7,26 х 4104 = 29795,0 Гкал/год,

Расчетный срок   -  23,56 х 4104 = 96690,0 Гкал/год,

Планируемое годовое увеличение  расхода газа на нужды отопления , вентиляции составит:

Qту=Qгодов103 / Qрн х ή   тыс.м3/год,

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3

ή   -   КПД котла равен 0,9

Qту       составляет:

I очередь              - 29795,0 х 103/8062х0,9   = 4106,0 тыс.м3/год,

Расчетный срок   - 96690,0 х 103/8062х0,9 =  13325,0 тыс.мз/год.

Суммарное  увеличение годового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции зданий поселения составит:

ΣQту = Qу.хб + Qту   тыс.м3/год,

Qу.хб  - годовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение    от газовых водонагревателей,

ΣQту составляет:

I  очередь            -   7,5 + 4106,0 = 4113,5 тыс.м3/год,

Расчетный срок  -   547,0 + 13325,0 = 13872,0 тыс.м3/год.

В соответствии с перспективной схемой, газоснабжения  Зимовниковского района, разработанной  Ростовским филиалом ОАО «Гипрониигаз»,  газоснабжение хуторов Майкопский и Ильичев  предусматривается от системы газоснабжения АГРС «Зимовники» по межпоселковым  газопроводам высокого давления диаметром 50 мм. Источником газоснабжения  х. Донецкий  является  ГРС «Гашун». Газоснабжение хутора  предусматривается от транзитного  межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 110 мм.  Газификацию  хуторов предлагается предусмотреть на I очередь строительства.  На последующих стадиях проектирования, силами специализированной организации необходимо разработать проекты газоснабжения новых объектов.  При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства  рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Санитарная очистка территории

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно Концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| Существующее положение 01.01.08г. | 19 022 | 0,450 | 1,1 | 8 560/ 20 925 |  |  |
| 1 очередь 2015г. | 19 270 | 0,522 | 1,52 | 10 355/ 25 311 | 8 284/ 20 249 | 2 071 |
| Расчетный срок 2020г. | 20 940 | 0,813 | 2,04 | 17 530/ 42850 | 11 395/ 27 853 | 4 642 |

В настоящее время на территории Зимовниковского сельского поселения  существует санкционированный  полигон ТБО площадью 30,0 га, который расположен в 5 км в западном направлении от пос. Зимовники.  В настоящее время полигон заполнен на 99 %. Проектом предлагается консервация и рекультивация отработанной карты. Новый участок для размещения полигона ТБО выделен на смежной территории, расположенной в 6,6 км от ближайшей селитебной зоны. Площадь нового полигона составляет 20 га.

На территории района отсутствуют предприятия по переработке твердых бытовых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования. Данным проектом предлагается разместить на полигоне: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Санитарная очистка территории производится МУПП ЖКХ Зимовниковского сельского поселения, который занимается сбором и вывозом жидких и твердых отходов. Мусороуборочный парк представлен 4 единицами: 2 машины и 2 трактора. Для организации системы обращения с отходами в городе потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений.

На территории поселения централизованная канализация отсутствует. Очистка неканализованных населенных пунктов осуществляется с применением вывозной системы. Жидкие бытовые отходы вывозятся спецтранспортом МУПП ЖКХ Зимовниковского сельского поселения на полигон ТБО.

На 1-ю очередь строительства проектом предполагается канализовать центральную часть города и новые районы, что составит 40% площади застройки. На расчетный срок предполагается полная канализация жилого фонда.

На текущий момент выгребные ямы надворных уборных предусматриваются с водонепроницаемыми стенами и дном. Согласно СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» неканализованные уборные и выгребные ямы должны дезинфицироваться растворами состава: хлорная известь (10%), гидрохлорид натрия (3-5%), лизол(5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метаселикат натрия (10%). Нагрузка на заливные участки полей ассенизации принимается 1м³ нечистот на 10 м участка.

Количество жидких отбросов в неканализованных зонах принимается по СНиП 2.07.01-89* Приложение 11 и равняется  2000л или 2м³ на 1 чел. в год.

Ориентировочно объем жидких отходов на данный момент составляет:

19022чел.х2000л/год =38044000л/год,=38,044тыс.м³год.

Объем отходов на I очередь составляет:

11562 чел. х 2000 л = 23124000л/год = 23,124 тыс. м³год

На расчетный срок предполагается полное канализование территории.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Программы

После утверждения программы необходимо разработать:

- Проект планировки I очереди строительства.

- Проект системы канализации и строительства очистных сооружений.

- Проект полигона ТБО на новой площадке.

Провести мероприятия:

- по инвентаризации жилых и общественных зданий, а также инженерных коммуникаций с целью выявления % амортизации объектов и разработки проекта реконструкции зданий и сооружений;

- по строительству и реконструкции водопроводных сетей в поселении, имеющих 70 % износа;

- по реконструкции системы сбора производственных стоков с локальной очисткой от предприятий с перекачкой в систему запроектированной хозяйственно-бытовой канализации, на очистные сооружения;

- по выводу территории ряда производственных площадок из водоохраной зоны в новую производственную зону;

- по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития с определением мероприятий по их инфраструктурному обеспечению.